| Wydział WEAIiIB | Imię i nazwisko 1. Maksymilian Woźniczka 2. Michał Wojna |  | Rok 1 | Grupa 4 | Zespół 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH | Temat: Dyfrakcja światła na szczelinie pojedynczej i podwójnej |  |  |  | Nr ćwiczenia 71 |
| Data wykonania 29.04.2025r. | Data oddania 30.04.2025r. | Zwrot do popr. | Data oddania | Data zaliczenia | OCENA |

W zjawiskach dyfrakcji i interferencji ujawnia się falowy charakter 
światła – zjawisk tych nie sposób zrozumieć przy pomocy pojęć optyki geometrycznej. 
Mówimy o dyfrakcji na pojedynczej szczelinie, interferencji na układzie dwu szczelin, 
i siatce dyfrakcyjnej, gdy liczba szczelin jest bardzo duża. Opis teoretyczny zjawisk dyfrakcji i interferencji światła jest zasadniczo jednakowy i sprowadza się 
do superpozycji fal cząstkowych, wysyłanych, zgodnie z zasadą Huygensa, 
z obszaru szczelin. Interferencja na dwu wąskich szczelinach Rysunek 1 przedstawia wyidealizowany przypadek interferencji na dwu szczelinach S1, S2 o szerokości a małej w porównaniu do odległości między szczelinami d (a << d). Odległość L szczelin 
od ekranu jest duża w porównaniu z odległością między szczelinami b. 
Interesuje nas  natężenie światła obserwowane w punkcie P ekranu, 
którego położenie określa kąt θ względnie odległość x od środka ekranu.

Wykres zależności natężenie światła od położenia detektora dla szczeliny pojedynczej

Wykres z użyciem skali logarytmicznej na osi pionowej zależności natężenie światła 
od położenia detektora dla szczeliny pojedynczej

| Element obrazu dyfrakcyjnego | Położenie z lewej x_l [mm] | Położenie z prawej x_p [mm] | x=(x_p-x_l)/2 | Obliczona szerokość szczeliny d [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 minimum (P) | 6,8 | 7,0 | 6,9 | 0,06391 |
| 1 maksimum boczne (P) | 9,2 | 10,2 | 9,7 | 0,06820 |
| 2 minimum (P) | 12,4 | 13,4 | 12,9 | 0,06837 |
| 2 maksimum boczne (P) | 15,0 | 15,6 | 15,3 | 0,07206 |
| 1 minimum (L) | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 0,08321 |
| 1 maksimum boczne (L) | 8,0 | 8,2 | 8,1 | 0,08167 |
| 2 minimum (L) | 10,8 | 12,0 | 11,4 | 0,07737 |
| 2 maksimum boczne (L) | 13,2 | 14,0 | 13,6 | 0,08107 |

Położenia maksimów i minimów natężenia światła

Wzór na szerokość szczeliny d [mm] został wyprowadzony ze wzorów na minima 
i maksyma natężenia światła.

xmin=mλLd          oraz          xmax≅(m+12)λLd

Gdzie λ to długość fali światła lasera użytego w doświadczeniu, m to numer minimum/maksimum a L to odległość między szczeliną a ekranem.

Średnia otrzymana doświadczalnie szerokość szczeliny to 0,07448 mm, 
a jej  niepewność została obliczona ze wzoru:

ud=d(u(λ)λ)2+(u(L)L)2+(u(x)x)2

Z niepewnościami pomiarowymi równymi:

u(λ) = 0,07 um

u(L) = 1 mm

u(x) = 0,1 mm

u(d) jest równe 8,28e-3 mm

Natężenie światła w maksimum głównym:	I_0 = 8,8 [j. u.]

| Element obrazu dyfrakcyjnego | Natężenie z lewej I_l [j. u.] | Natężenie z prawej I_p [j. u.] | Natężenie względne doświadczalne | Natężenie względne teoretyczne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 maksimum boczne (P) | 0,20 | 0,20 | 0,02273 | 0,02273 |
| 2 maksimum boczne (P) | 0,06 | 0,06 | 0,00682 | 0,00682 |
| 1 maksimum boczne (L) | 0,22 | 0,22 | 0,02500 | 0,02500 |
| 2 maksimum boczne (L) | 0,05 | 0,05 | 0,00568 | 0,00682 |

Natężenie światła w maksimach bocznych

Wykres zależności natężenie światła od położenia detektora dla szczeliny podwójnej

| Numer maksimum ¦m¦ | Położenie z lewej x_l [mm] | Położenie z prawej x_p [mm] | x=(x_p+X_l)/2 [mm] | Obliczona odległość d [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (P) | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 0,21339 |
| 2 (P) | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 0,23457 |
| 1 (L) | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 0,22810 |
| 2 (L) | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 0,23967 |

Położenia maksimów natężenia światła

Średnia otrzymana doświadczalnie szerokość szczeliny to 0,22893 mm, 
a jej  niepewność wynosi 0,02664 mm

Stosunek I_min do I_max należy do przedziału (0,1) i jest miarą jakości obrazu interferencyjnego . Dla idealnego obrazu I_min / I_max = 0, wartość I_min / I_max = 1 odpowiada zaniknięciu prążków interferencyjnych.

I_min = 1,21

I_max = 302,80

IminImax=1,21302,80=0,004

Wnioski:

Biorąc pod uwagę niepewności pomiarowe, otrzymane obliczeniowo szerokości szczelin odzwierciedlają ich rzeczywiste wymiary, 75 um dla szczeliny pojedynczej i 200 um
dla szczeliny podwójnej.
Zmierzona intensywność światła w maksimach bocznych koreluje z wartościami teoretycznymi, co wskazuje na dobrą zgodność eksperymentalną. 
Stosunek I_min / I_max, wynoszący 0,004 dla układu podwójnej szczeliny, świadczy o wysokiej jakości obrazu interferencyjnego oraz znacznym kontrastem prążków.
Doświadczenie dowiodło, że zjawiska dyfrakcji i interferencji wynikają z falowej natury światła, czego nie można wytłumaczyć przy użyciu pojęć optyki geometrycznej. Obserwacja układu maksimów i minimów potwierdziła zgodność wyników z zasadą Huygensa i teorią superpozycji fal cząstkowych.