| Wydział WEAIiIB | Imię i nazwisko 1. Maksymilian Woźniczka 2. Michał Wojna |  | Rok 1 | Grupa 4 | Zespół 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRACOWNIA FIZYCZNA WFiIS AGH | Temat: Moduł Younga |  |  |  | Nr ćwiczenia 11 |
| Data wykonania 08.04.2025r. | Data oddania 11.04.2025r. | Zwrot do popr. | Data oddania | Data zaliczenia | OCENA |

Ćwiczenie nr 11, dotyczące modułu Younga, koncentruje się na statycznym wyznaczeniu wartości modułu Younga za pomocą pomiaru wydłużenia drutów wykonanych ze stali i mosiądzu, poddanych rosnącemu obciążeniu. Moduł Younga, znany również jako moduł sprężystości podłużnej, to wielkość fizyczna opisująca, jak materiał reaguje na rozciąganie lub ściskanie. Wyraża stosunek naprężenia do odkształcenia (zmiany długości). Jednostką modułu Younga w układzie SI jest paskal (Pa), ale często używa się gigapaskali (GPa) dla materiałów o wysokiej sztywności, takich jak te, na których wykonywaliśmy to doświadczenie (stal i mosiądz).

Do pomiarów korzystaliśmy z urządzenia do pomiaru modułu Younga metodą statyczną, długość drutów mierzona była metrem a ich średnica mikrometrem. Naszymi odważnikami były 1 kg talerze do treningu.

Robiąc obliczenia korzystaliśmy  następujących wzorów:

Wzór na moduł Younga

E=4lπd2a

Wzór na niepewność złożoną uCE

uC(E)E=(u(l)l)2+(-2u(d)d)2+(-u(a)a)2

Nachylenie prostej a oraz jej niepewność otrzymaliśmy z wbudowanej w ms Excel funkcji REGLINP a niepewności pomiaru długości i średnicy drutów są najmniejszą jednostką miary na przyrządach, których użyliśmy do pomiaru wych wymiarów

https://pf.agh.edu.pl/home/wfiis/pracfiz/Opisy_cwiczen/11_opis.pdf

Wyniki pomiarów:

Tabela 1: Drut pierwszy

Rodzaj materiału: stal

Długość drutu l: 1,065 m			u(l) = 1 mm

Średnica drutu d (3 pomiary): 0,71 mm; 0,71 mm; 0,71 mm

Średnica średnia d: 0,71 mm		u(d) = 0,01 mm

| Masa odważników [kg] | Siła F [N] | Wskazanie czujnika ↑ [mm] | Wskazanie czujnika ↓ [mm] | Wydłużenie średnie Δl [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,81 | 0,62 | 0,61 | 0,31 |
| 2 | 19,63 | 1,04 | 1,04 | 0,52 |
| 3 | 29,44 | 1,39 | 1,43 | 0,71 |
| 4 | 39,25 | 1,75 | 1,76 | 0,88 |
| 5 | 49,07 | 2,06 | 2,09 | 1,04 |
| 6 | 58,88 | 2,37 | 2,38 | 1,19 |
| 7 | 68,69 | 2,61 | 2,70 | 1,33 |
| 8 | 78,50 | 2,94 | 2,98 | 1,48 |
| 9 | 88,32 | 3,24 | 3,27 | 1,63 |
| 10 | 98,13 | 3,54 | 3,54 | 1,77 |

Wykres przedstawiający zależność średniego wydłużenia stalowego druta od przyłożonej siły rozciągającej. [mm/N]

Tabela 2: Drut drugi

Rodzaj materiału: mosiądz

Długość drutu l: 1,065 m			u(l) = 1 mm

Średnica drutu d (3 pomiary): 1,18 mm; 1,18 mm; 1,18 mm

Średnica średnia d: 1,18 mm		u(d) = 0,01 mm

| Masa odważników [kg] | Siła F [N] | Wskazanie czujnika ↑ [mm] | Wskazanie czujnika ↓ [mm] | Wydłużenie średnie Δl [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,81 | 0,39 | 0,41 | 0,20 |
| 2 | 19,63 | 0,71 | 0,71 | 0,36 |
| 3 | 29,44 | 0,99 | 1,05 | 0,51 |
| 4 | 39,25 | 1,25 | 1,30 | 0,64 |
| 5 | 49,07 | 1,51 | 1,54 | 0,76 |
| 6 | 58,88 | 1,73 | 1,77 | 0,88 |
| 7 | 68,69 | 1,98 | 1,99 | 0,99 |
| 8 | 78,50 | 2,19 | 2,22 | 1,10 |
| 9 | 88,32 | 2,43 | 2,39 | 1,21 |
| 10 | 98,13 | 2,65 | 2,65 | 1,33 |

Wykres przedstawiający zależność średniego wydłużenia mosiężnego druta od przyłożonej siły rozciągającej. [mm/N]

Otrzymane wyniki  wartości modułu Younga

| Dla drutu stalowego | Wartość doświadczalna [GPa] | Wartość tablicowa [GPa] |
| --- | --- | --- |
| Nachylenie prostej a | 0,01510 |  |
| Niepewność nachylenia prostej u(a) | 0,00010 |  |
| Wartość modułu Younga | 178,09624 | 210-220 |
| Niepewność modułu Younga | 5,16247 |  |
| Dla drutu mosiężnego |  |  |
| Nachylenie prostej a | 0,01156 |  |
| Niepewność nachylenia prostej u(a) | 0,00012 |  |
| Wartość modułu Younga | 84,27753 | 100 |
| Niepewność modułu Younga | 1,68294 |  |

Wnioski:

- Wyniki wartości modułu Younga dosyć się różnią od ich prawdziwych wartości i nie mieszczą się zakresie błędów pomiarowych, może to być spowodowane zmęczeniem materiału spowodowanym ich wielokrotnym obciążaniem, co nie było brane po uwagę podczas szacowania błędów pomiarowych.